1. Amaç ve Kapsam

Mevcut kapı kontrol modülümüz (Door ECU) araçla ayrık dijital giriş-çıkışlar (I/O) üzerinden haberleşmektedir. Bu RFI ile iki kanatlı kapı kontrol modülünün, ekteki TENU_NW.dbc mesaj kataloğu ve “Door ECU CAN Interface & Functional Specification (Rev 2.0)” dokümanına göre CAN haberleşmeli yapıya geçirilmesi için tedarikçi çözümleri, teknik kabiliyetler ve ticari koşullar hakkında bilgi talep edilmektedir.

Kapsam:

- Kapı kontrol ünitesinin CAN arayüzü ile yeniden tasarlanması veya mevcut ürünün uyarlanması

- Body CAN ağına entegrasyon (VEH2DCU_1 / DCU2VEH_1 mesajları, diagnostik, yazılım güncelleme)

- Mevcut I/O sinyallerinin CAN mesajlarına taşınması ve güvenlik açısından kritik sinyallerin donanımsal olarak korunması

- Spesifikasyonda tanımlanmamış fonksiyonel davranışlar için tedarikçi önerisi

- Test, validasyon ve seri üretim desteği

Cevapların her maddenin numarası referans alınarak verilmesi; varsa datasheet, çizim ve test raporlarının eklenmesi rica olunur.

2. Referans Dokümanlar (Ekler)

| No | Doküman | Revizyon | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Ek-1 | TENU_NW.dbc | – | Body CAN mesaj kataloğu (BCM, DCU1) |
| Ek-2 | Door ECU CAN Interface & Functional Specification | Rev 2.0 | İki kanatlı kapı kontrol sistemi CAN arayüzü ve fonksiyonel model |

3. Sistem Tanımı ve CAN Arayüzü

BCM, DCU1’e çalışma modu, kapı komutu, hız eşik durumu ve dış buton çalışma seçeneğini gönderir. DCU1 ise aktif modu, sol/sağ kanat gerçek durumlarını, kanat bazlı engel/sıkışma durumlarını ve dış buton çalışma durumunu BCM’ye geri bildirir.

3.1 Ağ ve Mesaj Özeti

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| CAN ağı | Body CAN |
| Nominal baudrate | 500 kbit/s |
| Kimlik formatı | 29-bit extended (J1939 Proprietary B PGN, PF = 0xFF) |
| Bayt sırası | Intel (little-endian), unsigned |
| Düğümler | BCM (SA 0x21), DCU1 (SA 0xD1) |

| Mesaj | Yön | CAN ID | Priority | SA | DLC | Cycle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEH2DCU_1 | BCM → DCU1 | 0x18FFD121 | 6 | 0x21 | 8 | 100 ms |
| DCU2VEH_1 | DCU1 → BCM | 0x18FF21D1 | 6 | 0xD1 | 8 | 100 ms |

3.2 VEH2DCU_1 – BCM’den DCU1’e

| Sinyal | Start | Len | Değerler |
| --- | --- | --- | --- |
| V2D_Door_Command | 0 | 3 | 0 No Request, 1 Open, 2 Close, 3 Stop, 4 Half Open, 5–6 Reserved, 7 Not Available |
| V2D_Door_Mode | 3 | 3 | 0 Normal / Both Leaf Work, 1 Only Left Leaf Works, 2 Only Right Leaf Works, 3 Emergency, 4 Service, 5–6 Reserved, 7 Not Available |
| V2D_Vehicle_Speed_TRSH | 6 | 2 | 0 OK (v < 2 km/h), 1 NOK (v > 2 km/h), 2 Reserved, 3 Not Available |
| V2D_External_Button_CMD | 8 | 3 | 0 Open and Closed, 1 Only Open, 2 Only Closed, 3 Nothing, 4–6 Reserved, 7 Not Available |

3.3 DCU2VEH_1 – DCU1’den BCM’ye

| Sinyal | Start | Len | Değerler |
| --- | --- | --- | --- |
| D2V_Door_Mode | 0 | 3 | V2D_Door_Mode değerleri + 6 Error |
| D2V_Left_Leaf_State | 5 | 3 | 0 Closed, 1 Closing, 2 Stopped, 3 Opening, 4 Open, 5 Reserved, 6 Error, 7 Not Available |
| D2V_External_Button_Option_ST | 8 | 3 | V2D_External_Button_CMD değerleri (durum geri bildirimi) |
| D2V_Right_Leaf_State | 13 | 3 | D2V_Left_Leaf_State ile aynı kodlama |
| D2V_Left_Leaf_Obstriction_State | 16 | 3 | 0 No Obstruction, 1 Obstruction While Closing, 2 Obstruction While Opening, 3 Mechanical Jam, 4–5 Reserved, 6 Error, 7 Not Available |
| D2V_Right_Leaf_Obstruction_State | 21 | 3 | Sol kanat engel/sıkışma kodlaması ile aynı |

4. Fonksiyonel Gereksinimler

4.1 Mode + Command Modeli

Kontrol yaklaşımı Mode + Command modeline dayanır: Mode hangi kanadın/kanatların çalışma kapsamına girdiğini, Command ise yapılacak hareketi belirler. DCU2VEH_1 mesajı komut edilen değeri değil, DCU’nun gerçek durumunu bildirir. “Tedarikçi önerisi” olarak işaretlenen hücreler Ek-2’de tanımlanmamıştır ve Bölüm 5.3’te sorulmaktadır.

| Mode \ Command | Open | Close | Stop | Half Open |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal | Sol + sağ aç | Sol + sağ kapat | Sol + sağ durdur | Sol + sağ yarım aç |
| Only Left | Sol aç | Sol kapat | Sol durdur | Sol yarım aç |
| Only Right | Sağ aç | Sağ kapat | Sağ durdur | Sağ yarım aç |
| Emergency | Tedarikçi önerisi | Tedarikçi önerisi | Tedarikçi önerisi | Tedarikçi önerisi |
| Service | Tedarikçi önerisi | Tedarikçi önerisi | Tedarikçi önerisi | Tedarikçi önerisi |

4.2 Fonksiyon Akışı

- BCM her 100 ms’de VEH2DCU_1 mesajını yayınlar.

- DCU1 Door Mode değerini değerlendirir.

- Door Command aktif moda uygulanır.

- V2D_Vehicle_Speed_TRSH, kapı operasyonuna ilişkin hız koşulu girdisini sağlar (2 km/h eşiği).

- DCU1 sol ve sağ kanadı kontrol eder ve kendi sensörlerinden gerçek durumu oluşturur.

- Engel/sıkışma algısı her kanat için ayrı sınıflandırılır.

- DCU1 her 100 ms’de DCU2VEH_1 ile mode, kanat durumu, engel/sıkışma ve dış buton durum bilgilerini BCM’ye gönderir.

4.3 Örnek İşletim Senaryoları

| Senaryo | Girdi | Beklenen Davranış |
| --- | --- | --- |
| Normal açma | Mode = Normal, Command = Open, Speed_TRSH = OK | İki kanat açılır; gerçek hareket Left/Right Leaf State ile raporlanır. |
| Sol kanat only | Mode = Only Left, Command = Open | Yalnız sol kanat açılır; sağ kanat durumu bağımsız izlenir. |
| Sağ kanat only | Mode = Only Right, Command = Close | Yalnız sağ kanat kapanır. |
| Kapanırken engel | Obstruction State = 1 | İlgili kanat engeli raporlar; actuator reaksiyonu tedarikçi önerisi (5.3). |
| Mekanik sıkışma | Obstruction State = 3 | İlgili kanat sıkışmayı raporlar; retry/latch/DTC tedarikçi önerisi (5.3). |
| Hız NOK | Speed_TRSH = 1 (v > 2 km/h) | Kapı açma engellenmelidir; kesin davranış tedarikçi önerisi (5.3). |

5. Teknik Çözüm ve Konsept Bilgisi

5.1 Ürün Konsepti ve Çalışma Prensibi

- Önerdiğiniz çözümün tipi nedir?

  - Mevcut kapı kontrol modülüne CAN arayüzü eklenmesi (revizyon)

  - Yeni nesil CAN tabanlı kapı kontrol modülü

  - Harici I/O – CAN gateway modülü

  - Diğer (lütfen açıklayınız)

- Modülün çalışma prensibini kısaca açıklayınız:

  - CAN komutu → motor/valf sürümü → durum geri bildirimi akışı

  - Sıkışma (anti-pinch / reversing) algılama mantığı

  - Kilitleme ve “araç hareketliyken kapı açılmaması” mantığı

  - CAN haberleşmesi koptuğunda güvenli durum (fail-safe) davranışı

  - Acil durumda manuel açma (emergency release) ile etkileşim

- Tek modül ile kaç kanat / kapı kontrol edilebiliyor? (master–slave yapı var mı?)

- Desteklenen kapı tahrik tipleri nelerdir? (elektrikli, pnömatik, elektro-pnömatik; içe/dışa açılır, kayar)

- Ürününüzün kullanıldığı örnek araç / uygulama referanslarını (fotoğraf veya şema) paylaşınız.

- Standart bir ürününüz mü, yoksa ATAK için özelleştirme mi gereklidir?

5.2 Arayüzler ve Bağlantılar

5.2.1 Mekanik Arayüzler:

- Modül boyutları (en x boy x yükseklik, yaklaşık) ve tahmini ağırlık (kg)

- Montaj şekli ve konumu (kapı üstü mekanizma kutusu, torpido vb.)

- Koruma sınıfı (IP) ve çalışma sıcaklık aralığı

- Mevcut I/O’lu modül ile mekanik olarak birebir değişim (drop-in) mümkün mü?

5.2.2 Elektriksel Arayüzler:

- Çalışma gerilimi (örn. 24 V DC) ve izin verilen gerilim aralığı

- Maksimum akım tüketimi (nominal, pik ve uyku modunda)

- Kullanılan konnektör tipi / pin sayısı ve pin ataması

- CAN geçişi ile kaldırılacak ve korunacak kabloların listesi (kablo demeti sadeleşmesi)

- Motor / valf sürücü çıkışlarının akım kapasitesi ve koruması (kısa devre, aşırı akım)

5.2.3 CAN Haberleşme:

- Ek-1 TENU_NW.dbc’ye birebir uyum sağlanabilir mi? Sapma veya yorum farkı varsa sinyal bazında listeleyiniz.

- Ek-1 ile Ek-2 arasında gördüğünüz tutarsızlık veya eksiklikler nelerdir?

- DBC’de bulunmayan ancak önerdiğiniz mesaj / sinyaller nelerdir? (örn. checksum ve alive counter, yazılım versiyonu, J1939 DM1 arıza mesajı)

- VEH2DCU_1 alınamadığında (timeout) modülün davranışı ve timeout süresi nedir? (öneri: 3 × 100 ms)

- V2D_Door_Command seviye (level) mi, kenar (edge) tetiklemeli mi yorumlanmaktadır? Komut kaç çevrim boyunca tutulmalıdır?

- Komut alındıktan sonra D2V durum sinyallerinin değişme süresi (ms) ve olay bazlı (event) gönderim desteği var mı?

- Source address, CAN ID ve baudrate farklı araç platformları için konfigüre edilebilir mi?

- Fiziksel katman (ISO 11898-2), dahili 120 Ω sonlandırma seçeneği, uyku / CAN ile uyanma ve bus-off kurtarma stratejisi

5.2.4 Sensörler & Sinyaller:

- DBC’de tanımlı sinyallere ek olarak aşağıdakiler sağlanabilir mi?

  - Kapı kilitli / kilit açık

  - Acil açma (emergency release) aktif

  - Kanat pozisyonu (%) / ara konum

  - Motor akımı aşımı / overload

  - İç kapı butonu ve sürücü butonu talebi

- Güvenlik açısından kritik sinyallerden hangileri CAN’e ek olarak donanımsal (hardwired) korunmalıdır? (örn. kapı kapalı → araç hareket izni / interlock)

- Mevcut I/O sinyallerinin DBC sinyallerine eşleştirme tablosunu sağlayınız. Geçiş döneminde hibrit (I/O + CAN) çalışma mümkün mü?

- İlave önerilen sinyaller varsa belirtiniz.

5.3 Fonksiyonel Davranış (Ek-2’de Tanımlanmayan Konular)

- Emergency modunda Open, Close, Stop ve Half Open komutları için önerdiğiniz davranış nedir? (Bölüm 4.1 matrisi)

- Service modunda her komut için önerdiğiniz davranış nedir?

- Half Open komutunda yarım açma konumu (% veya mm) nedir? Kanat bazlı parametrik olarak ayarlanabilir mi?

- Kapanırken engel (Obstruction State = 1) algılandığında durdurma mı, geri açma (reverse) mı uygulanır? Tekrar kapama deneme sayısı ve bekleme süresi nedir?

- Açılırken engel (Obstruction State = 2) algılandığında davranış nedir?

- Mechanical Jam (Obstruction State = 3) sonrasında retry, latch ve DTC davranışı nedir? Normal çalışmaya dönüş koşulu nedir?

- Speed_TRSH = NOK veya Not Available iken Open komutuna tepki nedir? Kapı açıkken hız NOK’a geçerse davranış nedir?

- Hareket sırasında yeni komut gelirse (örn. Closing sırasında Open) veya Door Mode değişirse davranış ve komut önceliği nedir?

- “Stopped” durumundan sonra yeni Open/Close komutunda kanat davranışı (kaldığı yerden devam, hız rampası) nedir?

5.4 Performans ve Kapasite

- Kapı açılma ve kapanma süreleri (saniye) ve ayarlanabilirliği

- Sıkışma algılama kuvveti (N) ve tepki süresi (ms)

- Hesaplanan / test edilen ömür (çevrim sayısı)

- Modülün açılış (boot) süresi ve CAN’de ilk mesajın yayınlanma süresi

5.5 Güvenlik ve Fonksiyonel Emniyet

- ISO 26262 / ISO 13849 kapsamında risk analizi yapıldı mı? Hedeflenen ASIL / PL seviyesi nedir?

- UNECE R107 (Ek 3, servis kapıları) gerekliliklerine uyum nasıl sağlanıyor?

- CAN mesajları için bütünlük koruması (checksum, alive / rolling counter) mevcut mu?

- Siber güvenlik: UNECE R155 / ISO/SAE 21434 kapsamında yaklaşımınız nedir?

5.6 Diagnostik ve Yazılım

- Diagnostik protokolü (UDS ISO 14229, J1939 DM1/DM2)

- Arıza kodu (DTC) listesi ve arıza kayıt (freeze frame) yapısı

- CAN üzerinden yazılım güncelleme (flashing / bootloader) desteği

- Parametre ayarı (kapı hızı, kuvvet limitleri, Half Open konumu) için servis aracı / yazılımı mevcut mu?

- Ek-2 Bölüm 7’de önerilen yazılım fonksiyon yapısına (DoorCom_RxVehicleCommand … DoorCom_TxStatus) uyum veya alternatif mimariniz; yazılım geliştirme süreci (Automotive SPICE seviyesi)

5.7 Test, Validasyon ve Standartlar

- EMC uygunluğu (UNECE R10, ISO 11452, ISO 7637-2) test raporları

- Çevresel testler (ISO 16750: titreşim, termal şok, nem, tuz)

- CAN uygunluk testleri (ISO 16845 conformance, interoperability) yapıldı mı?

- Araç üzerinde entegrasyon testleri için sunulabilecek destek (HIL, prototip, saha desteği)

6. Ticari ve Proje Bilgileri

- Tahmini birim fiyat (yıllık adet senaryolarına göre) ve tek seferlik geliştirme maliyeti (NRE / tooling)

- Prototip (B-sample) ve seri üretim (C-sample / SOP) teslim süreleri

- Mevcut I/O’lu modül ile geçiş dönemi: paralel tedarik ve yedek parça desteği süresi

- Garanti süresi ve koşulları

- Üretim yeri, kalite sertifikaları (IATF 16949, ISO 9001) ve yerlileşme oranı

- Teknik destek ve proje iletişim kişisi (isim, unvan, e-posta, telefon)

Cevap için son tarih: ____ / ____ / ______